PORTEUR : IVECO DAILY 40.10 -  PTAC  3500 kg

Double cabine 7 places – empattement 3.20m

Puissance fiscale 9cv                               Kilométrage réel origine : 70000 km

Moteur Sofim 2.8lTD

- puissance 103 ch à 3600 t/mn

- couple       240nm à 1900t/mn

Cabine 7 places transformable en 3 /4 places avec grand volume rangement

Réservoir gazole 70 litres, possibilité 90 litres ou réservoir annexe 70 litres

CELLULE AUTONOME STN 270/450 GRAND RAID 4 PLACES

Dimensions habitables : hauteur 190 x largeur 200 x longueur 260 + capucine 175

FABRICATION :

- panneaux sandwich : peau de polyester 2,2mm, polystyrène extrudé 40mm, contreplaqué peuplier 10mm cérusé

- renfort tous angles extérieurs par cornière alu 80 x80 x2

-  double plancher possible pour soute technique et rangement stockage

- sol plastique type Gerflex grand passage

- baies à projection Seitz, vitrage isolant, stores et moustiquaires

- lanterneaux Fiamma

- meubles en panneaux sandwich 16mm contreplaqué peuplier (1 face vernie) + profilés de finition pvc blanc

- plan de travail cuisine + table avec revêtement stratifié

EAU :

-  2 réservoirs eau propre de 100 litres (hors gel) remplissage par coupelle extérieures , possibilité 3eme réservoir sous chassis

- système de répartition par vannes ¼, conduites Tricoflex de 16mm

- pompe à eau Fiamma 10 litres/mn avec pré filtre

- 1 réservoir eaux usées 80 litres avec robinet de vidange (sous châssis)

- 2 points d’eau avec mitigeurs inox et douchette extractible

GAZ :

- installation propane 1 bouteille 13 kg (possibilité 2x13kg)

- conduites en cuivre 8mm brasé

- vanne de répartition 4 voies

- pré détendeur + détendeur de sécurité

ELECTRICITE :

- 220 volts : 1 alimentation extérieure  sur socle encastré, disjoncteur bi polaire  16 A + alim frigo (possibilité plusieurs prises intérieures)

- 12 volts : panneau fusibles Scheiber, 2 prises 12 v sur socle type allume cigare

4 points éclairage par fluos 8 watts

1 batterie solaire  Stecco 115 ampéres (avec séparateur)

1 panneau solaire monocristallin Siemens 75 watts avec régulateur de charge

APPAREILS :

- chauffage au gaz radiateur Truma 2200 (1850w), allumage piezzo

- chauffe eau gaz boiler Truma 10 litres, allumage piezzo

- Frigo trimixte Dometic 103 litres ( avec freezer), allumage piezzo

- ensemble sanitaire : armoire de toilette, lavabo, bac douche, wc à cassette Thetford

- réchaud 2 feux gaz + évier SMEV (émail)

- Coussins et couchage Bultex

DESCRIPTIF MEUBLES :

- couchage en capucine 140/150 x 200 + placard de capucine

- couchage emplacement dînette 100 x 200 (possibilité 2 couchages superposés)

- salle de bains 1200 x 8

- dimensions et emplacement  mobilier : voir plan concerné

OUVERTURES :

- capucine : 2 baies Seitz 700 x 300

- Salle de bains : 1 baie Seitz 350 x 500 + 1 lanterneau 400 x 400 Fiamma

- cuisine : 1 baie Seitz 800 x 450 + 1 lanterneau 500 x 500 Fiamma

- dînette : 2 baies Seitz 800 x 450

- 1 porte de camping car 1700 x 525

- 1 porte coffre gaz ventilée 400 x 675

TARIFS :

- porteur « entièrement révisé » en configuration d’origine ,  prêt  à partir       25000,00TTC

- cellule suivant descriptif ci-dessus (hors options)                                                    25000,00TTC

Nous sommes également voyageurs et nous avons conçu cet aménagement avec toute notre expérience afin d’apporter à ses utilisateurs toute la fonctionnalité et la solidité nécessaires  pour les voyages au long cours. La formule ci-dessus peut évoluer suivant les spécifités requises par le type d’usage et de destination.

Nous apportons une attention particulière à la répartition des masses (équilibre et centre de gravité), à l’isolation et à la flexibilité de la cellule, à l’autonomie énergétique et aux volumes de rangements intérieurs et extérieurs multiples.